氣

體

PCB

燒

入

韌

體

作

業

指

導

書

| 核准 | 審核 | 制作/修訂 |
| --- | --- | --- |

文 件 履 歷 表

| 序 | 發行原因 / 修訂內容 | 製作/修訂者 | 版次/本 | 製作日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

文 件 發 行 紀 錄

| 序 | 需求單位 | 份數 | 版次/本 | 發行日期 | 回收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 製造 資材 品保 維修 產技中心 |  |  |  |  |

| 組裝說明與注意事項 | 組裝步驟圖示 |
| --- | --- |
| 燒錄治具連接 SENSOR BOARD (PCB:PB-P1402-M03R) 之J1。 開啟Lite FET-Pro430 Elprotronic。 點選Setup>Connection/Device Reset。 點選 Spy Bi Wire(2 wires) (do not supported by Parallel PortFET) > OK 點選 Setup > Connection/ Memory options。 確認各選項未被更動， 下圖設定為預設值 GROUP(IC)選:MSP430F6xx > MSP430F6726。 程式(OPEN CODE FILE)依據偵測氣體種類選: 點選:AUTO PROG STATUS: 出現Pass即燒錄成功。 合格標準: 燒錄成功(Pass)即可。 完成。 | 完成。 |